荧光图像数据处理规范

搭档版 · 数据处理工作说明

| 项目名称 | 基于深度学习的口腔荧光图像辅助诊断研究 |
| --- | --- |
| 指导单位 | 北京大学口腔医院 |
| 文件负责人 | 光电专业队员（数据预处理） |
| 协作对象 | 计算机队员（模型与训练） |
| 版本 / 日期 | v2.0 / 2026-10-16 |

# 1  目的与适用范围

## 1.1  为什么需要这份规范

荧光图像的质量受拍摄设备、光照条件、组织表面状态等多种因素影响。如果不做统一处理，模型很可能学到的是「哪台设备拍的」「光照有多亮」，而不是「病灶长什么样」。本规范的目的，是把数据处理这件事的**标准、步骤、验收条件**讲清楚，避免做了但说不清、无法写进论文。

## 1.2  适用范围

适用对象：本项目全部 590 张临床荧光图像的处理阶段

不适用：数据标注（由临床医生负责）、模型训练（由计算机队员负责）

## 1.3  名词约定

| 名词 | 含义 |
| --- | --- |
| 原始图像 | 医院提供的、未做任何处理的 JPG 文件 |
| 处理后图像 | 完成本规范全部步骤后的图像 |
| 背景样本 | 无病灶标注的图像（本项目 80 张） |
| 下游指标 | 模型在验证/测试集上的 mAP、Precision、Recall |

# 2  输入数据现状

| 项目 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 图像总数 | 590 张（JPG） |
| 有标注图像 | 510 张（PASCAL VOC 格式 XML） |
| 无标注图像 | 80 张（作为背景样本） |
| 类别实例数 | l = 420；n = 152 |
| 患者数 | 83 |
| 图像尺寸 | 1920×1080 与 5184×3456 两种 |
| 每图目标数 | 0–5，平均 1.12 |
| 已知问题 1 | 姚翠华 / lin_03.xml：有 XML 但无任何目标框 |
| 已知问题 2 | 两种分辨率混用，需统一处理尺度 |

# 3  处理总原则

| 原则 | 含义 | 反例（禁止） |
| --- | --- | --- |
| 可复现 | 同样代码 + 同样参数 → 同样结果 | 手工凭感觉调亮度 |
| 不改变病变形态 | 不删除、不修补、不生成病灶区域 | 把可疑区抹掉 |
| 保边优先 | 降噪/增强不能模糊病灶边界 | 过度高斯模糊 |
| 可追溯 | 每步记录方法与参数 | 只做不记 |
| 不臆断临床 | 拿不准是否病灶时标记「待议」 | 自行判断良恶性 |

# 4  数据处理流程（六大步骤）

每一步都按统一模板记录：问题 → 原理 → 方法 → 参数 → 目标 → 指标 → 常见错误。

## 4.1  光照均匀化

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 遇到的问题 | 荧光激发光中心强、边缘弱，图像呈明显亮度梯度；不同图整体亮度也不一致。 |
| 光学原理 | 激发光呈高斯分布，物镜/环形光源的照度在视野内不均匀。 |
| 处理方法 | 平场校正（flat-field correction）：用空白参考的强度分布做归一化；或分块背景估计并扣除。 |
| 参数记录 | 参考图像来源、采样块大小、校正公式。 |
| 目标结果 | 整幅图亮度分布均匀，消除中心—边缘梯度。 |
| 验收指标 | 分块亮度标准差下降（记录处理前后数值）。 |
| 常见错误 | 用单张图估参考 → 引入该图自身病变为背景，导致失真。 |

## 4.2  色彩一致性校正

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 遇到的问题 | 不同设备/批次的伪彩色映射不同，同一病变在不同图上颜色不一致。 |
| 光学原理 | 荧光强度经伪彩映射到 RGB，映射曲线随设备/设置变化。 |
| 处理方法 | 色彩空间转换 + 通道归一化；如有色卡，做基于色卡的白平衡校正。 |
| 参数记录 | 色彩空间、归一化方式、是否使用色卡。 |
| 目标结果 | 所有图像在同一色彩基准下表现一致。 |
| 验收指标 | 各通道均值/标准差趋同；同类组织颜色接近。 |
| 常见错误 | 直接按整图均值归一化 → 把病灶的色偏也一起抹平。 |

## 4.3  镜面高光抑制

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 遇到的问题 | 黏膜表面反光、唾液形成亮斑，易被误判为病灶。 |
| 光学原理 | 镜面反射使局部像素饱和，形成与荧光无关的高亮区。 |
| 处理方法 | 高光检测（亮度阈值 + 形态学）+ 修复（邻域插值 / 修复算法）。 |
| 参数记录 | 阈值、结构元尺寸、修复方法。 |
| 目标结果 | 镜面亮斑被有效抑制，且不残留假病灶。 |
| 验收指标 | 高光像素占比下降；修复区无新增伪影。 |
| 常见错误 | 阈值过低 → 把正常高亮组织也当成高光。 |

## 4.4  降噪

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 遇到的问题 | 低荧光区域信噪比低，出现颗粒噪声，干扰细微病变识别。 |
| 光学原理 | 弱荧光信号下，探测器噪声占比升高。 |
| 处理方法 | 非局部均值 / 中值 / 双边滤波（保边滤波）。 |
| 参数记录 | 滤波类型、核大小、强度参数。 |
| 目标结果 | 噪声下降，同时保留病变边缘与纹理。 |
| 验收指标 | 背景区 SNR 提升；边缘保真度不下降。 |
| 常见错误 | 用强高斯模糊 → 病灶边界被抹掉。 |

## 4.5  对比度增强

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 遇到的问题 | 病变与正常组织的自发荧光对比不足，肉眼与模型都难区分。 |
| 光学原理 | 病变组织代谢/结构改变导致荧光强度与光谱特性变化。 |
| 处理方法 | 对比度增强：红绿比值（RG ratio）、CLAHE、自适应直方图均衡。 |
| 参数记录 | 增强方法、窗口大小、裁剪阈值。 |
| 目标结果 | 病变区与正常区差异被有效放大。 |
| 验收指标 | 类间对比度提升；不引入明显伪影或饱和。 |
| 常见错误 | 过度增强 → 噪声也被放大，或出现饱和块。 |

## 4.6  质量筛查

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 遇到的问题 | 部分图像模糊、过曝、欠曝、重复或严重离焦，属不可用样本。 |
| 光学原理 | 拍摄条件不受控，导致成像质量参差。 |
| 处理方法 | 质量评分（清晰度/亮度/曝光）+ 阈值筛选，生成废图清单。 |
| 参数记录 | 各指标阈值、判定规则。 |
| 目标结果 | 输出可追溯的「不可用图像清单」，供团队决定剔除或补拍。 |
| 验收指标 | 给出每张图的清晰度与亮度数值，标记不合格图像。 |
| 常见错误 | 只凭肉眼筛图 → 标准不统一、无法复现。 |

# 5  需交付的产物

| 序号 | 产物 | 形态 / 路径 | 传输 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 预处理模块 | src/data/preprocessing.py | Git | 10/20 |
| ② | 处理后的图像 | 一批图像文件 | 网盘 | 10/20 |
| ③ | 前后对比图 | 三联图 PNG | Git | 10/20 |
| ④ | 质量检查报告 | Markdown | Git | 10/15 |
| ⑤ | 处理参数与说明 | docs/预处理说明.md | Git | 10/20 |
| ⑥ | 预处理函数接口 | 6 个函数的签名与文档 | Git | 10/20 |

# 6  验收标准（三层）

## 6.1  定性（最低要求）

处理前后并排对比，肉眼可见改善：亮度更均匀、高光消失、色彩更一致

## 6.2  定量（进阶要求）

| 指标 | 计算方式 | 目标方向 |
| --- | --- | --- |
| 亮度均匀性 | 分块亮度标准差 | 下降 |
| 信噪比 SNR | 背景均值 / 背景标准差 | 上升 |
| 对比度 | RMS / Michelson 对比度 | 上升 |
| 高光比例 | 高亮像素占比 | 下降 |

## 6.3  下游验证（关键）

用处理后的数据训练模型，mAP 相比未处理有提升。

说明：前两层是过程指标，第三层「下游 mAP 提升」才是最终结论，也是写进论文的依据。

# 7  检查方法与可视化

| 检查项 | 计算方法 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 亮度均匀性 | 灰度图分块求标准差 | 数值 + 亮度热力图 |
| 对比度 | RMS 对比度 / Michelson 对比度 | 数值 |
| 信噪比 | 背景区均值 / 背景区标准差 | 数值 |
| 高光比例 | 高亮阈值以上像素占比 | 数值 |
| 视觉效果 | 处理前后并排、统一显示范围 | 对比图 PNG |

推荐做法：每类随机抽 5 张，制作「原图 | 处理后 | 差值图」三联图，放入 notebooks/。

# 8  消融实验设计（写论文用）

| 实验组 | 训练数据 | 记录指标 |
| --- | --- | --- |
| 基线 | 原始图像 | mAP@50、mAP@50-95、Precision、Recall |
| 本方案 | 预处理后图像 | 同上 |
| 结论 | 两者差值 = 预处理带来的性能提升 | — |

# 9  时间节点

| 阶段 | 任务 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 步 | 数据质量检查（模糊 / 过曝 / 欠曝 / 重复） | 10/15 |
| 第 2 步 | 完成前 3 项（光照 / 色彩 / 高光） | 10/18 |
| 第 3 步 | 完成全部六项 + 落地 preprocessing.py | 10/20 |
| 第 4 步 | 前后对比可视化 + 参数说明文档 | 10/20 |
| 第 5 步 | 与计算机队员联调，接入训练流程 | 10/22 |

# 10  协作规范

代码通过 Git 提交，采用「分支 → 推送 → Pull Request」，不直接改主分支

提交信息写清做了什么，例如：「新增预处理模块：光照校正 + 高光抑制」

处理后的图像体积大，走网盘传输；代码与文档走 Git

处理参数统一记录在 docs/预处理说明.md，保证结果可复现

临床判断存疑时标记「待议」，不自行决定

# 11  附：预处理函数接口建议

| 函数 | 作用 | 对应步骤 |
| --- | --- | --- |
| correct_illumination(image) | 光照均匀化（平场校正） | 4.1 |
| correct_color(image) | 色彩一致性校正 | 4.2 |
| suppress_specular(image) | 镜面高光抑制 | 4.3 |
| denoise(image) | 保边降噪 | 4.4 |
| enhance_contrast(image) | 荧光对比度增强 | 4.5 |
| quality_score(image) | 质量评分（模糊/过曝/欠曝） | 4.6 |

每个函数需在文档字符串中说明：处理的是什么光学现象、为什么这样做。

# 12  附：交付前检查清单

| 检查项 | 完成 |
| --- | --- |
| 六个处理函数均已实现并有文档字符串 | ☐ |
| 处理参数已记录（可复现） | ☐ |
| 处理前后对比图已生成（每类 ≥5 张） | ☐ |
| 定量指标已测量并记录 | ☐ |
| 废图清单已生成 | ☐ |
| 代码已通过 Git 提交 | ☐ |
| 已与计算机队员联调，接入训练流程 | ☐ |

—— 本规范由项目组制定，如有疑问请在例会中讨论。